OPIS WYKOŃCZENIA I WYPOSAŻENIA LOKALI DLA INWESTYCJI: „Osiedle Wiśniowe”

| Adres inwestycji: ul. Błądzonka w Suchej Beskidzkiej Inwestor: Jacek Głowacz „Remax” Generalny Wykonawca VENTO Sp. z o. o. |  |
| --- | --- |

- Otoczenie, zagospodarowanie terenu

W zewnętrznej części wspólnej wykonany zostanie ciąg pieszo-jezdny, urozmaicone elementy niskiej i średniej zieleni, częściowe ogrodzenie oraz oświetlenie zgodnie z projektem zagospodarowania terenu. Wjazd / wyjazd i wejście na teren osiedla jedynie od strony ulicy Błądzonka / Jaworowa.

- Budynek

  - Konstrukcja

Fundamenty

Budynek posadowiony na ławach fundamentowych żelbetowych na warstwie betonu podkładowego o gr. min. 5 cm.

Ścianki fundamentowe – ściany zewn.

Murowane z pustaka szalunkowego zbrojonych poziomymi prętami oraz zalanych betonem konstrukcyjnym.

Ściany zewnętrzne kondygnacji nadziemnych

Ściany zewnętrzne kondygnacji nadziemnych z pustaków ceramicznych Porotherm gr. 25  cm, słupy/rdzenie żelbetowe monolityczne gr. 25 cm.

Ściany wewnętrzne działowe

Ściany działowe z  pustaków ceramicznych lub gazobetonowych gr. 12 cm lub 25 cm.

Strop między kondygnacjami 0/+1

Żelbet monolityczny gr. 15 cm oparty na ścianach zewnętrznych, ścianach wewnętrznych nośnych oraz podciągach.

Stropy między kondygnacjami +1 / Strych

Konstrukcja drewniana wykorzystująca kleszcze więźby dachowej. Wyłaz strychowy 70x90 cm

Dachy

Dach dwuspadowy o kącie nachylenia 35 st. Więźba dachowa o konstrukcji drewnianej, pokryty blachą panelową wyposażony w wyłazy dachowe, potrzebne obróbki blacharskie, system rynnowy oraz śniegołapy.

Schody

Żelbetowe monolityczne, dwubiegowe ze spocznikiem pośrednim.

Nadproża, belki i wieńce

Nadproża w murowanych ścianach zgodnie z system murowania. Nadproże nad oknem tarasowym żelbetowe.

  - Wykończenie

Wykończenie ścian wewnętrznych

Tynki gipsowe, hybrydowe (THM) lub cementowo-wapienne nakładane maszynowo. W łazienkach oraz pomieszczeniu kotłowni tynki cementowo-wapienne lub hybrydowe. W garażu tynki gipsowe tylko w zakresie ścian

Wykończenie stropów

Tynki gipsowe nakładane maszynowo w każdym pomieszczeniu. W pomieszczeniu garażu brak tynku na suficie.

Wykończenie poddasza

Zabudowa z jednej warstwy płyt GK oraz GKF za pomocą dedykowanej konstrukcji z profili stalowych oraz wieszaków. Szpachlowanie połączeń bez szlifowania i gruntowania.

Stolarka okienna i drzwiowa

PCV (min. 5-komorowe)  kolor  antracyt od strony zewnętrznej, biały od strony wewnętrznej,  izolacyjność termiczna U=min. 0,9 W/m2*K). Okna typu Slide trój-kwaterowe (1 kwatera przesuwna, 2 kwatery stałe), Okna kolankowe drewniane marki Velux z tradycyjnym oknem dachowym / połaciowym oraz otwieranym oknem kolankowym.

Drzwi wejściowe do lokali mieszkalnych główne - ślusarka aluminiowa lub drewniana antywłamaniowa o nowoczesnym wyglądzie i kolorze dopasowanym do stolarki okiennej, częściowo przeszklone (wyposażone w zamek i klamkę)

Wykończenie ścian zewnętrznych

Ściany zewnętrzne – tynk silikonowy cienkowarstwowy oraz panele z blachy dachowej układane na rąbek stojący wg. rysunków elewacji.

Parapety -  blacha stalowa malowana proszkowo lub blacha aluminiowa w kolorze RAL

Obróbki blacharskie attyk - blacha stalowa malowana proszkowo lub blacha aluminiowa w kolorze RAL

Posadzki wewnętrzne

Stropy między kondygnacyjne - wylewka cementowo - piaskowa gr. 6-7 cm na warstwie styropianu akustycznego 5cm (wykończenie posadzek w oparciu o indywidualne projekty aranżacji mieszkań).

Podłoga na gruncie – wylewka cementowo - piaskowa gr. 6-7 cm na warstwie izolacji termicznej w postaci styropianu min. 10 cm (w warstwach 5 + 5) oraz warstwie folii PE.

Posadzki zewnętrzne

Ciąg pieszo-jezdny – kostka betonowa, geokrata.

Obróbki blacharskie

Parapety i ofasowania - blacha stalowa, ocynkowana i powlekana lub aluminiowa w kolorze RAL.

  - Izolacje oraz odwodnienie

Elementy odwodnienia

Na stropodachu płaskim nad wejściem i garażem uformowane spadki w kierunku wpustu odpływowego. Rury spustowe połączone z systemem kanalizacji opadowej i odprowadzeniem do rowów i rynsztoków przy granicy działki.

Izolacje termiczne

Ocieplenie między krokwiowe – wełna mineralna grubości 18-20 cm

ocieplenie ścian na parterze - Płyty EPS  gr. 16 cm; Wełna mineralna grubości 16 cm

ocieplenie ścian fundamentowych – płyty XPS gr. 10 cm od zewnętrznej

Izolacje przeciwwilgociowe

podłoga na gruncie –  folia PE;

stropy –  folia PE;

izolacja pozioma stropodachu nad garażem – papa termozgrzewalna lub membrana izolacyjna PVC;

izolacja pionowa ścian fundamentowych – dwie warstwy izolacji z masy bitumicznej od strony zewnętrznej oraz wewnętrznej;

  - Instalacje

Wentylacja

W lokalach mieszkalnych wentylacja grawitacyjna.

Woda i kanalizacja

zasilanie wodne z gminnej sieci; odprowadzenie kanalizacji sanitarnej do sieci gminnej;

odprowadzeni wód opadowych z dachów poprzez rynny do rynsztoku i rowów przy granicy działki.

Zestaw wodomierzowy zlokalizowany w lokalach mieszkalnych; instalacja podposadzkowa z tworzyw sztucznych; ciepła woda użytkowa zasilana kotłem gazowym jednofunkcyjnym wraz z zasobnikiem 100 L;

Podejścia pod przybory nie wkuwane w ściany, biały montaż po stronie klienta

Centralne ogrzewanie

zasilanie instalacji z kotła gazowego znajdującego się na parterze;

ogrzewanie podłogowe we wszystkich pomieszczeniach łącznie z garażem z rozdzielaczami na każdej kondygnacji; do rozdzielaczy doprowadzone zasilanie 230V w celach późniejszej rozbudowy instalacji o dodatkowe sterowanie strefowe. Dodatkowe grzejniki ręcznikowe elektryczne w dwóch łazienkach;

Kominek

W każdym domu przygotowany komin murowany w salonie wraz z dodatkowym kanałem wentylacji grawitacyjnej oraz kanałem napowietrzającym wkład kominkowy.

Elektryka

  - pełne okablowanie podtynkowe w mieszkaniach - 230 V;

  - doprowadzenie zasilania 400 V w kuchni, do podłączenia kuchenki elektrycznej;

  - szafy licznikowe w linii ogrodzenia posesji (montaż licznika po stronie klienta);

  - bez montażu opraw oświetleniowych w mieszkaniach; 2 szt. opraw świetlówkowych w garażu

  - w każdym mieszkaniu skrzynka teletechniczna z doprowadzonym m.in. światłowodem

Inwestor zastrzega prawo zastosowania materiałów, technologii oraz sprzętu 
o porównywalnych parametrach i jakości na każdym etapie inwestycji, z zachowaniem reżimu technologicznego i wytycznych producentów.